МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В. Г. ШУХОВА»

Кафедра программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

Дисциплина: ЭВМ и периферийные устройства

Тема: Изучение принципов программного управления внешними устройствами на примере вывода информации на цифровой индикатор

Выполнил: ст. группы ВТ-31

Подкопаев Антон Валерьевич

Проверил: доцент кафедры ПО и ВТАС

Шамраев Анатолий Анатольевич

Белгород 2020

Цель работы: изучить принципы функционирования и возможности программного управления цифровым индикатором, разработать алгоритм и программу для вывода информации на цифровой индикатор.

Указания по организации самостоятельной работы

Перед работой необходимо проработать теоретический материал по литературе и конспект лекций, ознакомиться с принципами функционирования и возможностями программного управления выводом символов на экран 32 позиционного цифрового ЖК-индикатора с использованием микроконтроллера MSP430F1611

Порядок проведения работы и указания по ее выполнению

Перед началом выполнения практической части лабораторной работы проводится экспресс-контроль знаний по принципам функционирования микроконтроллера MSP430, системе команд и возможностям организации программного управления выводом символов на экран цифрового индикатора. При подготовке к лабораторной работе необходимо составить предварительный вариант листинга программы, в соответствие с индивидуальным заданием.

Задание. Разработать в среде программирования IAR Embedded Workbench программу для микроконтроллера MSP430, которая выполняет вывод информации (фамилию, имя и отчество студента, и группу) на экран цифрового индикатора.

Порядок выполнения задания:

– запустить компилятор IAR Embedded Workbench.

– создать пустой проект. – создать файл ресурса для кода программы и подключить его к проекту.

– выполнить компиляцию исходного модуля программы и устранить ошибки, полученные на данном этапе.

– проверить работоспособность программы и показать результаты работы преподавателю.

Теоретические сведения

Принципы программного управления выводом символов на экран цифрового индикатора с помощью микроконтроллера MSP430F1611

В лабораторном стенде используется индикатор WH1602A-NGG-CT на базе контроллера HD44780. Данный ЖКИ позволяет отображать 2 строки по 16 символов. Символы отображаются в матрице 5х8 (или 5х10) точек. Между символами имеются интервалы шириной в одну отображаемую точку. Каждому отображаемому на ЖКИ символу соответствует его код в ячейке ОЗУ модуля.

Модуль содержит два вида памяти – кодов отображаемых символов и пользовательского знакогенератора, а также логику для управления ЖКпанелью.

Модуль позволяет:

– работать как по 8-ми, так и по 4-х битной шине данных (задается при инициализации);

– принимать команды с шины данных;

– записывать данные в ОЗУ с шины данных; – читать данные из ОЗУ на шину данных;

– читать статус состояния на шину данных;

– запоминать до 8-ми изображений символов, задаваемых пользователем; – выводить мигающий (или не мигающий) курсор двух типов;

– управлять контрастностью и подсветкой;

Программирование и управление.

Перед началом рассмотрения принципов управления ЖКИ-модулем, обратимся к внутренней структуре контроллера HD44780. Можно сразу выделить основные элементы, с которыми приходится взаимодействовать при программном управлении: регистр данных (DR), регистр команд (IR), видеопамять (DDRAM), ОЗУ знакогенератора (CGRAM), счетчик адреса памяти (АС), флаг занятости контроллера (BF). Другие элементы не являются объектом прямого взаимодействия с управляющей программой – они участвуют в процессе регенерации изображения на ЖКИ: знакогенератор, формирователь курсора, сдвиговые регистры и драйверы.

Схема подключения ЖКИ к микроконтроллеру MSP430F1611

Для согласования электрических уровней в схеме применен преобразователь SN74LVC4245A (3,3V в 5V).

Сигналы OE_BF_LCD и _LCD WR/ поступают от дешифратора DD7, если на нем выбран модуль LCD (A0=1, A1=1).

Приложение

lcd.c

// LCD-display functions

#include "function_prototype.h"

#include "sysfunc.h"

#include "lcd.h"

//Таблица киррилицы

char LCD_table[64]={

0x41,0xA0,0x42,0xA1,    //0xC0...0xC3 <=> А Б В Г

0xE0,0x45,0xA3,0x33,    //0xC4...0xC7 <=> Д Е Ж З

0xA5,0xA6,0x4B,0xA7,    //0xC8...0xCB <=> И Й К Л

0x4D,0x48,0x4F,0xA8,    //0xCC...0xCF <=> М Н О П

0x50,0x43,0x54,0xA9,    //0xD0...0xD4 <=> Р С Т У

0xAA,0x58,0xE1,0xAB,    //0xD5...0xD7 <=> Ф Х Ц Ч

0xAC,0xE2,0xAC,0xAE,    //0xD8...0xDB <=> Ш Щ Ъ Ы

0x62,0xAF,0xB0,0xB1,    //0xDC...0xDF <=> Ь Э Ю Я

0x61,0xB2,0xB3,0xB4,    //0xE0...0xE4 <=> а б в г

0xE3,0x65,0xB6,0xB7,    //0xE5...0xE7 <=> д е ж з

0xB8,0xA6,0xBA,0xBB,    //0xE8...0xEB <=> и й к л

0xBC,0xBD,0x6F,0xBE,    //0xEC...0xEF <=> м н о п

0x70,0x63,0xBF,0x79,    //0xF0...0xE4 <=> р с т у

0xE4,0xD5,0xE5,0xC0,    //0xF5...0xE7 <=> ф х ц ч

0xC1,0xE6,0xC2,0xC3,    //0xF8...0xEB <=> ш щ ъ ы

0XC4,0xC5,0xC6,0xC7     //0xFC...0xEF <=> ь э ю я

};

byte LCD_row, LCD_col, n;

void LCD_init()

{

wait_1ms(20);   // пауза 20 мс после включения модуля

P3DIR |= (D_nC_LCD + EN_LCD); // Настроить порты, которые управляют LCD на вывод

Reset_EN_LCD(); //  Перевести сигнал "Разрешение обращений к модулю LCD" в неактивное состояние

// Команда Function Set         0 0 1 DL N F * *

//    установка разрядности интерфейса DL=1 =>8, бит DL=0 =>4 бит

//    N=1 => две строки символов, N=0 => одна строка символов

//    F=0 => размер шрифта 5х11 точек, F=1 => размер шрифта 5х8 точек

// Выбор режима передачи команд для LCD и вывод байта без ожидание броса влага BF

LCD_WriteCommand(0x3C);

wait_1ms(1);

LCD_WriteCommand(0x3C);

wait_1ms(1);

// Команда Display ON/OFF control 0 0 0  0 1 D C B

//    включает модуль D=1 и выбирает тип курсора (C,D)

//    C=0, B=0 - курсора нет, ничего не мигает

//    C=0, B=1 - курсора нет, мигает весь символ в позиции курсора

//    C=1, B=0 - курсора есть (подчеркивание), ничего не мигает

//    C=1, B=1 - курсора есть (подчеркивание), и только он и мигает

LCD_WriteCommand(0x0C);

LCD_clear();

// Команда Entry Mode Set        0 0 0 0 0 1 ID SH

//    установка направления сдвига курсора ID=0/1 - сдвиг влево/вправо

//    и разрешение сдвига дисплея SH=1 при записи в DDRAM

LCD_WriteCommand(0x06);

}

//Вывод сообщение на LCD дисплей

void LCD_message(const char * buf)

{

n = 0;

while (buf[n])

{

// если выходим за границу строки - переход на следующую

if ( (LCD_row < LCD_MAXROWS-1) && (LCD_col >= LCD_MAXCOLS) )

LCD_set_pos(++LCD_row, 0);

if (LCD_col >= LCD_MAXCOLS )

LCD_set_pos(0,0); // если вышли за границы экрана - начинаем с начала

//      break;          // или если вышли за границы экрана - перестаем выводить символы

LCD_WriteData( LCD_recode(buf[n]) );

LCD_col++;

n++;

}

}

// Функция очистки экрана

void LCD_clear()

{

// Команда Clear Display         0 0 0 0 0 0 0 1

//    очищает модуль и помещает курсор в самую левую позицию

LCD_WriteCommand(0x01);

LCD_row=0;

LCD_col=0;

}

// Установка позиции курсора:

//    row - номер строки (0...1)

//    col - номер столбца (0...15)

void LCD_set_pos(byte row, byte col)

{

if (row > LCD_MAXROWS-1)         // проверка на неправильные значения

row = LCD_MAXROWS-1;

if (col > LCD_MAXCOLS-1)         // проверка на неправильные значения

col = LCD_MAXCOLS-1;

LCD_row = row;

LCD_col = col;

LCD_WriteCommand( BIT7 | ((0x40 * LCD_row) + LCD_col) );

}

byte LCD_get_row()

{

return LCD_row;

}

byte LCD_get_col()

{

return LCD_col;

}

// Устновка режима отображения курсора:

//    0 - курсора нет, ничего не мигает

//    1 - курсора нет, мигает весь символ в позиции курсора

//    2 - курсор есть(подчеркивание), ничего не мигает

//    3 - курсор есть(подчеркивание) и только он мигает

void LCD_set_cursor(byte cursor)

{

if (cursor > 3)             // проверка на неправильные значения

cursor = 2;

LCD_WriteCommand(cursor | BIT2 | BIT3);   // Выполняем команду Display ON/OFF Control

//  с нужным режимом отображения курсора

}

void LCD_WriteCommand(char byte)

{

// Выбор режима передачи команд для LCD и вывод байта

LCD_WriteByte(byte, 0);   //

}

void LCD_WriteData(char byte)

{

// Выбор режима передачи данных LCD и вывод байта

LCD_WriteByte(byte, 1);

}

// Вывод байта на индикатор, параметры:

//    byte - выводимый байт

//    dnc=0 - режим передачи команд, dnc=1 - данных

void LCD_WriteByte(char byte, char D_nC)

{

DB_DIR = 0x00;      // Шина данных на прием

Set_MCU_SEL_0();    // Выбор модуля LCD 				MCU_SEL_0 = 1

Set_MCU_SEL_1();    // при помощи дешифратора DD7		MCU_SEL_0 = 1

//										_

Reset_D_nC_LCD();   // Выбор режима передачи команд для LCD D/C_LCD = 0

//	   __ ___				  _

Set_nWR_nRST();  	  // Cигал WR/RST = 1 => сигнал R/W_LCD = 1, т.е. в неактивном состоянии

//								__

Reset_nSS();        // Сформировать сигал "OE_BF_LCD" SS = 0

//													_____

Set_EN_LCD();       // Сформировать строб данных для LCD  EN_LCD = 1		|	|

Set_EN_LCD();       // Сформировать строб данных для LCD  EN_LCD = 1		|	|

Set_EN_LCD();       // Сформировать строб данных для LCD  EN_LCD = 1	____|	|_____

while (DB_IN & BIT7); // ожидание сброса флага занятости BUSY

Reset_EN_LCD();       // Перевести сигнал "EN_LCD_OUT" в неактивное состояние EN_LCD = 0

//													   __

Set_nSS(); 	        // Перевести сигнал "OE_BF_LCD" в неактивное состояние SS = 1

if (D_nC) Set_D_nC_LCD();   // Выбрать режим записи данных (D_nC = 1)

else Reset_D_nC_LCD();      //   или записи команды (D_nC = 0)

//					  __ ___		  _

Reset_nWR_nRST(); 	// Сформировать сигал WR/RST = 0 => R/W_LCD = 0

//								  __

Reset_nSS();        	// Сформировать сигал "OE_BF_LCD" SS = 0

DB_DIR = 0xFF;    	// Шина данных на выход

DB_OUT = byte;    	// Выставить данные на шину данных

//														_____

Set_EN_LCD();         // Сформировать строб данных для LCD  EN_LCD = 1		|	|

Set_EN_LCD();         // Сформировать строб данных для LCD  EN_LCD = 1		|	|

Set_EN_LCD();         // Сформировать строб данных для LCD  EN_LCD = 1	____|	|_____

Reset_EN_LCD();       // Перевести сигнал "EN_LCD_OUT" в неактивное состояние EN_LCD = 0

//					 								    __

Set_nSS(); 	        // Перевести сигнал OE_BF_LCD =1 в неактивное состояние SS = 1

DB_DIR = 0x00;	    // Шина данных на вход

//		 __ ___				  	_

Set_nWR_nRST();  	    // Cигал WR/RST = 1 => сигнал R/W_LCD = 1, т.е. в неактивном состоянии

}

//Функция перекодировки символа в киррилицу

char LCD_recode(char b)

{

if (b<192) return b;

else return LCD_table[b-192];

}

main.c

#include <msp430.h>

#include "stdio.h"

#include "system_define.h"

#include "system_variable.h"

#include "function_prototype.h"

#include "main.h"

/*

* main.c

*/

void main(void) {

Init_System_Clock();

Init_System();

WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

LCD_init();

LCD_message(" ВТ-31 Подкопаев Антон ");

LCD_WriteCommand(0x40);

LCD_WriteData(0b000011111);

LCD_WriteCommand(0x41);

LCD_WriteData(0b000010001);

LCD_WriteCommand(0x42);

LCD_WriteData(0b00010001);

LCD_WriteCommand(0x43);

LCD_WriteData(0b00000100);

LCD_WriteCommand(0x44);

LCD_WriteData(0b00001010);

LCD_WriteCommand(0x45);

LCD_WriteData(0b00010001);

LCD_WriteCommand(0x46);

LCD_WriteData(0b00001110);

LCD_WriteCommand(0x47);

LCD_WriteData(0b00010001);

LCD_set_pos(0,0);

LCD_WriteByte(0,1);

while(1){

}

}

Результат работы программы